PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	1

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO EMPRE_SOC SOCYR - la empresa

SOCYREMP	Ud SOCYR EMPRESA

Acerca de SOCYR S.A.

El objetivo básico en SOCYR., tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes, es la obtención de un beneficio mutuo. Todos nuestros esfuerzos van encaminados a ello.

A parte, en SOCYR nos dedicamos a a la comercialización y distribución de sistemas de impermeabilización, tratamientos para la humedad y aislamientos térmicos. SOCYR distribuye en exclusiva para España los sistemas de impermeabilización de VERSIGARD , desde nuestras instalaciones en el Polígono Industrial de Enchilagar del Rullo - Parcela 17, en Vilamarxant (Valencia-UE).

De nuestro producto cabe destacar su gran durabilidad y versatilidad. Gracias a estas cualidades del EPDM lo comercializamos para aplicaciones muy diversas: impermeabilización de cubiertas tanto comerciales como residenciales, grandes embalses (regadío, agua potable, purines, innivación), embalses ornamentales, fachadas, tíneles, piscinas, canales y niveles freáticos.

Para abarcar toda esta gama tan extensa de aplicaciones fabricamos diversos espesores (0,5mm-0,7mm-1mm-1,2mm-1,5mm-2mm) en rollos standard y también en grandes mantas. A parte de productos standard también fabricamos con las especificaciones concretas de cada cliente, en grosores, presentación, embalaje y marca propia si estos lo requieren).

Además de dedicar un gran esfuerzo a la calidad de nuestros productos, en SOCYR ofrecemos sistemas integrales de impermeabilización. Productos para la correcta ejecución de los puntos singulares de una cubierta, tales como esquinas y bajantes, o los materiales necesarios para la unión de las membranas, su fijación al soporte y todos aquellos utilizados en una correcta instalación de las membranas de caucho EPDM.

Desde el principio, en SOCYR hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a colaborar con la industria de la impermeabilización:

- Formación de las empresas de instalación. (con cursos los ultimos viernes de cada mes en nuestras instalaciones)

- Promoción mediante apoyo técnico a proyectistas. •• Servicio Post-Venta (Inspección y Garantía).

Como hemos dicho al principio trabajamos en busca de un beneficio mutuo. Esta filosofía de trabajo la aplicamos con arquitectos, instaladores, almacenes de la construcción y distribuidores internacionales. En las secciones específicas de cada uno os explicamos como hacemos para lograr un mutuo beneficio.

0,00	0,00	0,00

TOTAL CAPÍTULO EMPRE_SOC SOCYR - la empresa 	0, 00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	2

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO PRODU_SOC SOCYR - sistemas

SUBCAPÍTULO E1 0I__SOC SOCYR - Membranas EPDM - Cubiertas

APARTADO E1 OIRBSOC SOCYR - Transitables

SUBAPARTADO E10IRBSOC11 Sistema lastrado

ELEMENTO E1OIRBSOC111 Cubierta invertida losas

SOCYR1713	m2 Sist lastrado - Cubierta invertida losas - SOCYR 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM EPDM SOCYR de Versigard 1,14 mm. EN CUBIERTAS INVERTIDAS

Cubierta transitable invertida sistema SOCYR-VERSIGARD formada por4

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final de capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD ). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador con el acabado.

INVERTIDA CON LOSAS FILTRANTES

Suministro y extendido de losas filtrantes, flotantes y registrables de 60x60 con grosor de 75 mm. de hormigón poroso de alta resistencia y 40 mm. de XPS poliestirenos extruido tipo IV con encastes entre losas a media madera. Peso por unidad de losa 22,4 kg. Repercusión 62 kg/m2

0,00	37,25	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	3

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

SOCYR1714	m2 Sist lastrado - Cubierta invertida losas - SOCYR 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM EPDM SOCYR de Versihgard 1,52 mm. EN CUBIERTAS INVERTIDAS

Cubierta transitable invertida sistema SOCYR Versigard formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final de capa de mortero de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,52 mm. de grueso constante, cumpliendo la UNE104308, marcaje CE , se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en

los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL	100 g/m2 como separador con el acabado.

INVERTIDA CON LOSAS FILTRANTES

Subministro y extendido de losas filtrantes, flotantes y registrables de 60x60 con grosor de 75 mm. de hormigón poroso de alta resistencia y 40 mm. de XPS poliestirenos extruido tipo IV con encastes entre losas a media madera. Peso por unidad de losa 22,4 kg. Repercusión 62 kg/m2.

0,00	47,68	0,00

UGIC17RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC17BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC17CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. , quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BON - DIN G de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E1OIRBSOC111 Cubierta invertida losas.....

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	4

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

ELEMENTO E1OIRBGIC112 Cubierta transitable (tránsito personas)

UGIC1313	m2 Sist lastrado - Cubierta transitable(t.person) - SOCYR EPDM 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM

SOCYR EPDM de Versigard 1,14 mm. EN CUBIERTAS INVERTIDAS PEATONALES

Cubierta invertida transitable para peatones con baldosas sistema SOCYR VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final de capa de mortero de 3 cm, de espesor.

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcado CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard"a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2	como separador con el acabado.

Solado a elegir por la Dirección Facultativa recibido con morteros de cemento (No incluidos).

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre-perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible, totalmente adherida a los paramentos verticales del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	37,25	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	5

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1314	m2 Sist lastrado - Cubierta transitable(t.person) - SOCYR EPDM 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM SOCYR EPDM 1,52 mm. EN CUBIERTAS INVERTIDAS PEATONALES

Cubierta invertida transitable para peatones con baldosas sistema SOCYR-VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado de capa de mortero de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,52 mm. de grueso constante, marcado CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "tira FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL	100 g/m2 como separador con el acabado.

Solado a elegir por la Dirección Facultativa recibido con morteros de cemento (No incluidos).

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre-perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible, totalmente adherida a los paramentos verticales del antepecho mediante el

adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	47,68	0,00

UGIC13RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	6

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CAN11DAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC%,$A	ml Rema#e per"me#ral - $arra de a'1la2e 3"'al

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC%,C0	ml Rema#e per"me#ral - C)r)'a1"4'

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BON - DIN G de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E% IR$GIC%%- C(&"er#a #ra's"#a&le 5#6'"#)

5#6'"#)

)'7

~~~~~~~~ ~% ~~$~~~%%, ~(&"~~#~ #~~'~"#~&~~	)7

UGIC%8%,	m- S"s# las#rad) - C(&"er#a #ra's"#a&le5#.pesad)7 - SOCYR EPDM %!%.

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM

SOCYR EDPM de Versigard 1,14 mm. EN CUBIERTAS TRÁFICO PESADO

Cubierta transitable tráfico pesado sistema SOCYR EPDM - VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE , se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 300g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "SISTEMA FLASHING " para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 200 g/m2 como separador de la capa de hormigón armado de 5 a 10 cm. de grueso con separador-dilatador perimetral de porex de 2 cm. a toda la altura de la capa de hormigón y capa de rodadura, acabado con tierras o capa de rodadura a determinar por la D.F. (no incluida en la presente partida)

Juntas de dilatación

Los dos bordes de la junta tienen que ser romos o biselados a 45°

La membrana llegará flotante sobre el soporte hasta 20 cm. de la junta donde se fijará previamente, a cada lado de la junta, la Banda Perimetral Armada autoadhesiva con barra de anclaje solera y tornillería adecuada, la membrana principal quedará fijada a cada Banda Perimetral Armada donde se concentrarán los esfuerzos.

0,00	37,25	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	7

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1614	m2 Sist lastrado - Cubierta transitable(t.pesado) - SOCYR EPDM 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM SOCYR EPDM 1,52 mm. EN CUBIERTAS TRÁFICO PESADO

Cubierta transitable tráfico pesado sistema SOCYR EPDM-VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Molam o equivalente.

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR EPDM DE VERSIGARD de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 300 g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "SISTEMA FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 200 g/m2 como separador de la capa de hormigón armado de 5 a 10 cm. de grueso, incluye porex perimetral de 2 cm. de grueso como separador-dilatado a toda la altura de la capa de hormigón y capa de rodadura, acabado con tierras o capa de rodadura a determinar por la D.F. (no incluida en la presente partida)

Juntas de dilatación

Los dos bordes de la junta tienen que ser romos o biselados a 45°

La membrana llegará flotante sobre el soporte hasta 20 cm. de la junta donde se fijará previamente, a cada lado de la junta, la Banda Perimetral Armada autoadhesiva con barra de anclaje solera y tortillería adecuada, la membrana principal quedará fijada a cada Banda Perimetral Armada donde se concentrarán los esfuerzos.

0,00	47,68	0,00

UGIC16RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC16BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible, totalmente adherida a los paramentos verticales del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC16CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E10IRBGIC113 Cubierta transitable ELEMENTO E1OIRBGIC114 Cubierta ventilada

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página	8

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1413	m2 Sist lastrado - Cubierta ventilada - SOCYR EPDM 1,14

CUBIERTAS VENTILADAS

Cubierta Ventilada transitable sistema SOCYR EPDM de Versigard formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador entre aislante y hormigón de pendientes

Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final de capa de mortero de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR EPDM de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcado CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y

puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "SISTEMA FLSHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro y colocación sobre plots regulables de 130 a 220 mm. de altura y resistencia a la compresión 2.000 kg/apoyo de losas filtrantes, flotantes y registrables de 60x60 con grosor de 75 mm. de hormigón poroso de alta resistencia. Peso por unidad de losa 22,4 kg. Repercusión 62 kg/m2

0,00	37,25	0,00

UGIC1414	m2 Sist lastrado - Cubierta ventilada - SOCYR EPDM 1,52

CUBIERTAS VENTILADAS

Cubierta Ventilada transitable sistema SOCYR EPDM de VE RS IGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador entre aislante y hormigón de pendientes

Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final de capa de mortero de 3 cm de espesor.

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,52 mm. de grueso constante, sello conformidad CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLAS-

H IN G" para reforzar y sellar la entrega	previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 S PLI-
C E PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Subministro y colocación sobre plots regulables de 130 a 220 mm. de altura y resistencia a la compresión 2.000 kg/apoyo de losas filtrantes, flotantes y registrables de 60x60 con grosor de 75 mm. de hormigón poroso de alta resistencia. Peso por unidad de losa 22,4 kg. Repercusión 62 kg/m2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

0,00	47,68	0,00

UGIC14RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC14BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC14CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. , quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BON - DIN G de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E1 OIRBGIC114 Cubierta ventilada

ELEMENTO E1OIRBGIC115 Aparcamientos y túneles subterraneos

27 de septiembre de 2011	Página	9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 10

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1513	m2 Sist lastrado - Aparc. y túneles subt. - SOCYR EPDM 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN OBRA CIVIL CON MEMBRANA CAUCHO EPDM EPDM SOCYR de Versigard 1,14 mm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, Classificació L4, la máxima, al punzonamiento estático. Sistema de instalación en frío. Se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. ó 61 m. de largo).

Colocada flotante sobre geotextil de 300 g/m2 como separador entre el soporte y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda SISTEMA FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 300 g/m2 como separador y protector de la impermeabilización.

Juntas de dilatación

Los dos bordes de la junta tienen que ser romos o biselados a 45°

La membrana llegará flotante sobre el soporte hasta 20 cm. de la junta donde se fijará previamente, a cada lado de la junta, la Banda Perimetral Armada autoadhesiva con barra de anclaje solera y tornillería adecuada, la membrana principal quedará fijada a cada Banda Perimetral Armada donde se concentrarán los esfuerzos.

OBSERVACIONES:

Dependiendo del tipo de soporte y esfuerzos se deberá elegir el Geotextil más adecuado y ajustar el CBR del mismo a las necesidades.

La membrana puede aplicarse totalmente adherida, ver sistema adherido.

0,00	37,25	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 11

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1514	m2 Sist lastrado - Aparc. y túneles subt. - SOCYR EPDM 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN OBRA CIVIL CON MEMBRANA CAUCHO EPDM SOCYR de VERSIGARD 1,52 mm

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, Classificació L4, la máxima, al punzonamiento estático. Sistema de instalación en frío. Se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 300

g/m2 como separador entre el soporte y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCY PRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 300 g/m2 como separador y protector de la impermeabilización.

Juntas de dilatación

Los dos bordes de la junta tienen que ser romos o biselados a 45°

La membrana llegará flotante sobre el soporte hasta 20 cm. de la junta donde se fijará previamente, a cada lado de la junta, la Banda Perimetral Armada autoadhesiva con barra de anclaje solera y tornillería adecuada, la membrana principal quedará fijada a cada Banda Perimetral Armada donde se concentrarán los esfuerzos.

OBSERVACIONES:

Dependiendo del tipo de soporte y esfuerzos se deberá elegir el Geotextil más adecuado y ajustar el CBR del mismo a las necesidades.

La membrana puede aplicarse totalmente adherida, ver sistema adherido.

0,00	47,68	0,00

UGIC15RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC15BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC15CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. , quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 12

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO El OIRBGI Cl 15 Aparcamientos y túneles TOTAL S UBAPARTADO El OIRBSOC1 1 Sistema lastrado............

TOTAL APARTADO El OIRBSOC SOCYR - Transitables.

APARTADO El 1 REHSOC SOCYR ADHERIDO-REHABILITACION

SISINVPOCTRAN M2 Sistema adherido sobre pav existente, bajo transito

REHABILITACION SOBRE CUBIERTA EXISTENTE, BAJO TRANSITO (MANTENIMIENTO u OCASIONAL)

Sistema de impermeabilización adherido con membrana SOCYR EPDM de VERSIGARD de 1,52 mm. para rehabilitación de cubiertas de bajo tránsito.

Suministro y colocación totalmente adherida de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR EPDM de VERSIGARD de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo)

Aplicación al soporte y a la membrana de adhesivo de soporte SOCYC OLA I o COLA G-200 BON DIN G de VERSIGARD del sistema, con dotación de 1 litro por cada 2,0 m2 tanto en los paramentos horizontales como en los perímetros y puntos singulares. Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASH IN G" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

OBSERVACIONES:

Se aplica directamente sobre soportes, previa limpieza de los mismos, sobre rasilla, gres y todo tipo de revestimientos de cubierta , salvo en caso de hacerlo sobre lámina asfáltica (consulte en ese caso con nuestro departamento técnico), recomendado en aquellos edificios de gran antigüedad por el incremento del peso propio casi inexistente.

0,00	17,73	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

SISIN;LOSCAUC m- S"s#ema ad<er"d) s)&re pa* e="s#e'#e #ra's"#a&le

REHABILITACION SOBRE CUBIERTA EXISTENTE, TOTALMENTE TRANSITABLE, con LOSETA de CAUCHO RECICLADO.

Sistema de impermeabilización SOCYTEC TOP adherido con membrana SOCYR EPDM de VERSIGARD de 1,14 mm. para rehabilitación de cubiertas de bajo tránsito más loseta de caucho reciclado.

Suministro y colocación totalmente adherida de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR EPDM de VERSIGARD de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo)

Aplicación al soporte y a la membrana de adhesivo de soporte SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD del sistema, con dotación de 1 litro por cada 2,0 m2 tanto en los paramentos horizontales como en los perímetros y puntos singulares. Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío. Sobre la lamina de EPDM se colococará la lámina de caucho reciclado aglomerado con resinas de poliuretano totalmente adherido previa imprimación de "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" .

OBSERVACIONES:

Se aplica directamente sobre soportes, previa limpieza de los mismos, sobre rasilla, gres y todo tipo de revestimientos de cubierta, salvo en caso de hacerlo sobre lámina asfáltica (consulte en ese caso con nuestro departamento técnico), recomendado en aquellos edificios de gran antigüedad por el incremento del peso propio INAPRECIABLE, TAN SOLO 5 KG/M2.

0,00	30,82	0,00

TOTAL APARTADO E%%REHSOC SOCYR

APARTADO E% IRAGIC- SOCYR - N) #ra's"#a&les

SU$APARTADO E% IRASOC-% S"s#ema las#rad)

ELEMENTO E% IRAGIC-%% C(&"er#a "'*er#"da >ra*a

27 de septiembre de 2011	Página 13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 14

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1113	m2 Sist lastrado - Cubierta invertida grava - SOCYR EPDM 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM EPDM SOCYR de Versigard 1,14 mm. EN CUBIERTAS INVERTIDAS

Cubierta no transitable invertida sistema SOCUR VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final de capa de mortero minimo de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador con el acabado.

INVERTIDA CON GRAVAS

Suministro y extendido de 5 cm. de espesor con grava de volumétrica 16/32, repercusión de 50 kg/m2

0,00	37,25	0,00

UGIC1114	m2 Sist lastrado - Cubierta invertida grava - SOCYR EPDM 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM EPDM SOCYR de VERSIGARD 1,52 mm. EN CUBIERTAS INVERTIDAS

Cubierta no transitable invertida sistema SOCYR VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final endurecido.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de VERSIGARD de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BON DIN G de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL	100 g/m2 como separador con el acabado.

INVERTIDA CON GRAVAS

Subministro y extendido de 5 cm. de espesor con grava de volumétrica 16/32, repercusión de 50 kg/m2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

0,00	47,68	0,00

UGIC11RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC11BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC11CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. , quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte SOCYCOLA I o "V-150 SPLIC E PRIMER de Versigard" anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E10IRAGIC211 Cubierta invertida grava.......

ELEMENTO E10IRAGIC212 Cubierta ajardinada extensiva

27 de septiembre de 2011	Página 15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 16

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1213	m2 Sist lastrado - Cubierta ajardinada extensiva - SOCYR EPDM 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM

EPDM SOCYR de Versigard 1,14 mm. EN CUBIERTAS AJARDINADAS EXTENSIVAS

Cubierta no transitable invertida sistema SOCYR-VERSIGARD formada por4

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado de capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado EPDM Socyr de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón

pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD. Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING"" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador y filtro de finos.

Suministro e instalación de membrana antihierbas de polipropileno "antihierbas" disponible de 120 gr y 160 gr.

Suministro e instalación de "manta retenedora" a base de un geptextil de polipropileno multicolor 470 gr/m2.

Suministro y extendido de nódulos retenedores y drenantes DREIN A, de agujeros de 20 mm. Sistema de vegetación, Tepes de vegetación SEDUM precultivada con una cubrición inicial del 80% en piezas de 2x1 m. y 2x2 m. con 5 especies diferentes para facilitar que unas u otras colonicen la cubierta según su orientación. El sistema requiere de un riego nocturno entre los meses de JUNIO a SEPTIEMBRE a regular según la zona.

0,00	37,25	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 17

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1214	m2 Sist lastrado - Cubierta ajardinada extensiva - SOCYR EPDM 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM

EPDM SOCYR de Versigard 1,52 mm. EN CUBIERTAS AJARDINADAS EXTENSIVAS

Cubierta no transitable invertida sistema SOCYR-VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado de capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado EPDM Socyr de Versigard de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón

pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD. Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING"" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" . Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador y filtro de finos.

Suministro e instalación de membrana antihierbas de polipropileno "antihierbas" disponible de 120 gr y 160 gr.

Suministro e instalación de "manta retenedora" a base de un geptextil de polipropileno multicolor 470 gr/m2.

Suministro y extendido de nódulos retenedores y drenantes DREIN A, de agujeros de 20 mm. Sistema de vegetación, Tepes de vegetación SEDUM precultivada con una cubrición inicial del 80% en piezas de 2x1 m. y 2x2 m. con 5 especies diferentes para facilitar que unas u otras colonicen la cubierta según su orientación. El sistema requiere de un riego nocturno entre los meses de JUNIO a SEPTIEMBRE a regular según la zona.

0,00	40,51	0,00

UGIC12RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC12BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3,05 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 18

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC12CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E10IRAGIC212 Cubierta ajardinada ELEMENTO E10IRAGIC213 Cubierta ajardinada intensiva

UGIC1813	m2 Sist lastrado - Cubierta ajardinada intensiva - SOCYR EPDM 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM

EPDM SOCYR de VERSIGARD 1,14 mm. EN CUBIERTAS AJARDINADAS INTENSIVAS

Cubierta no transitable invertida sistema SOCYRSA formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final endurecido.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR EPDM de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera y ranurado por la carda inferior.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador y filtro de finos.

Suministro e instalación de membrana antihierbas de polipropileno "antihierbas" disponible de 120 gr y 160 gr.

Suministro e instalación de "manta retenedora" a base de un geptextil de polipropileno multicolor 470 gr/m2.

Suministro y extendido de nódulos retenedores y drenantes DREIN A, de agujeros de 20 mm.

Capa de Tierras de 15 cm. mínimos y vegetación a definir por la dirección facultativa. NO INCLUIDOS en la presente.

0,00	37,25	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 19

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC1814	m2 Sist lastrado - Cubierta ajardinada intensiva - SOCYR EPDM 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM

EPDM SOCYR de VERSIGARD 1,52 mm. EN CUBIERTAS AJARDINADAS INTENSIVAS

Cubierta no transitable invertida sistema EPDM SOCYR de VERSIGARD formada por:

Barrera de vapor de 1 litro/m2 de emulsión de caucho-bitumen tipo Moktum o equivalente. Formación de pendientes con hormigón celular densidad 300 kg/m3 con media de 10 cm. con acabado final endurecido.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de VERSIGARD de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocada flotante sobre geotextil de 200g/m2 como separador entre hormigón pendientes y lámina impermeabilizante en los paramentos horizontales y totalmente adherida a los perímetros y puntos singulares mediante el "Adhesivo de Soporte" del sistema (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD). Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

Suministro e instalación aislamiento térmico Poliestireno extruido de 40 mm XPS tipo IV densidad 32-35 kg/m3 con encaste a media madera y ranurado por la carda inferior.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL100 g/m2 como separador y filtro de finos.

Suministro e instalación de GEOTEXTIL 100 g/m2 como separador y filtro de finos.

Suministro e instalación de membrana antihierbas de polipropileno "antihierbas" disponible de 120 gr y 160 gr.

Suministro e instalación de "manta retenedora" a base de un geptextil de polipropileno multicolor 470 gr/m2.

Suministro y extendido de nódulos retenedores y drenantes DREIN A, de agujeros de 20 mm.

Capa de Tierras de 15 cm. mínimos y vegetación a definir por la dirección facultativa. NO INCLUIDOS en la presente.

0,00	40,51	0,00

UGIC18RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC18BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre-perforada de 2,5 cm. de ancho por 3,05 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC18CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYRSA pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYC OLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E10IRAGIC213 Cubierta ajardinada

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 20

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

TOTAL SUBAPARTADO E1 OIRASOC21 Sistema lastrado

SUBAPARTADO E1 OIRASOC31 Sistema adherido

ELEMENTO E1OIRAGIC311 Cubierta inclinada

UGIC3113	m2 Sist Adherido - Cubierta inclinada - SOCYR EPDM 1,14

CUBIERTAS INCLINADAS

Sistema de impermeabilización adherido con membrana SOCYR EPDM de VERSIGARD de 1,14 mm.

Suministro y colocación totalmente adherida de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE se presenta en obra en módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo)

Aplicación al soporte y a la membrana de adhesivo de soporte SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD del sistema, con dotación de 1 litro por cada 2 m2 tanto en los paramentos horizontales como en los perímetros y puntos singulares. Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" o "SEAM TAPE de Versigard" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

OBSERVACIONES:

Para cubiertas con más de un 15% usar sistemas de fijación mecánica (Nuevo Código Técnico de la Edificación).

La impermeabilización bajo teja, pizarras u otros acabados con rastreles fijados mecánicamente no requiere ser adherida.

Se considera un soporte apto para la adhesión aquel que no presente incompatibilidad, que esté limpio, seco y libre de elementos agresivos. El rendimiento del adhesivo de soporte puede variar según la naturaleza del soporte y el aplicador (rodillo o máquina de aire). Una vez aplicado el adhesivo a las dos caras a unir dejar evaporar el disolvente de forma natural hasta alcanzar apariencia superficial seca. Una vez adherida la membrana impermeable pasar un rodillo para obtener un contacto adecuado de toda la superficie.

0,00	37,25	0,00

UGIC22RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC22BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3,05 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 21

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC22CO	ml Remate perimetral - Coronación

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E1 OIRAGIC311 Cubierta inclinada................. TOTAL SUBAPARTADO E1 OIRASOC31 Sistema adherido...........

TOTAL APARTADO E1 OIRAGIC2 SOCYR - No transitables..........  SOCYR - Inclinadas

APARTADO E1 IS_GIC3

SUBAPARTADO E1 OIRASOC31 Sistema adherido

ELEMENTO E1OIRAGIC311 Cubierta inclinada

UGIC3113	m2 Sist Adherido - Cubierta inclinada - SOCYR EPDM 1,14

CUBIERTAS INCLINADAS

Sistema de impermeabilización adherido con membrana SOCYR EPDM de VERSIGARD de 1,14 mm.

Suministro y colocación totalmente adherida de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE se presenta en obra en módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo)

Aplicación al soporte y a la membrana de adhesivo de soporte SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD del sistema, con dotación de 1 litro por cada 2 m2 tanto en los paramentos horizontales como en los perímetros y puntos singulares. Los bajantes, chimeneas y esquinas exteriores llevarán una "Banda Autoadhesiva FLASHING" o "SEAM TAPE de Versigard" para reforzar y sellar la entrega previa imprimación "SOCYPRIMER". Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío.

OBSERVACIONES:

Para cubiertas con más de un 15% usar sistemas de fijación mecánica (Nuevo Código Técnico de la Edificación).

La impermeabilización bajo teja, pizarras u otros acabados con rastreles fijados mecánicamente no requiere ser adherida.

Se considera un soporte apto para la adhesión aquel que no presente incompatibilidad, que esté limpio, seco y libre de elementos agresivos. El rendimiento del adhesivo de soporte puede variar según la naturaleza del soporte y el aplicador (rodillo o máquina de aire). Una vez aplicado el adhesivo a las dos caras a unir dejar evaporar el disolvente de forma natural hasta alcanzar apariencia superficial seca. Una vez adherida la membrana impermeable pasar un rodillo para obtener un contacto adecuado de toda la superficie.

0,00	37,25	0,00

UGIC22RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 22

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CAN11DAD	PRECIO	IMPORTE

0,00	15,45	0,00

UGIC--$A	ml Rema#e per"me#ral - $arra de a'1la2e 3"'al

Fijación Perimetral Barra de anclaje final:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3,05 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

UGIC--C0	ml Rema#e per"me#ral - C)r)'a1"4'

Fijación Perimetral Coronación:

Coronación de murete perimetral con perfil galvánico de SOCYR pre lacado de fijación oculta, para muros de 20 a 30 cm. quedando la membrana totalmente adherida a los paramentos verticales y en la corona del antepecho mediante el adhesivo de soporte (SOCYCOLA I o COLA G-200 BON - DIN G de VERSIGARD) y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL ELEMENTO E% IRAGIC,%% C(&"er#a "'1l"'ada~~~~~~~~~~~~~~~~ TOTAL SU$APARTADO E% 1RASOC,% S"s#ema ad<er"d)~~~~~~~~~~~ TOTAL APARTADO E% 1S_GIC, SOCYR - I'1l"'adas~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TOTAL SU$CAPÍTULO E% 1~~SOC SOCYR - Mem&ra'as EPDM

~~~&~~'~~

~(&"~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~$~~~~~~~~ ~% ~;~~~~ ~~~~~ ~	~~~~ ~ ~~&~~~~~ 9 1'

UGIC-.	m- S"s#. las#rad) - Em&alses 9 1a'ales - SOCYR EPDM %!%.

Impermeabilización de EMBALSES Y CANALES.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de Versigard de 1,14 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Classificació L4, la máxima al punzonamiento estático. Sistema de instalación en frío.

Colocada flotante sobre Geotextil de 300g/m2 como separador entre soporte y lámina impermeabilizante. Los encuentros con puntos singulares como sumideros y admisiones se realizarán con pletinas y contra pletinas y tuercas de seguridad de acero inoxidable NO incluidas en la presente. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 200 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 150 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío. La membrana aportará continuidad desde la base, taludes y coronación de la balsa hasta

entregarse en zanja perimetral existente.

OBSERVACIONES:

La agresividad del soporte puede hacer que se aumente el CBR del geotextil de base.

Para embalses y canales se recomienda contactar con el Dep. de Proyectos de SOCYRSA y hacer un estudio personalizado.

0,00	14,46	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 23

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CAN11DAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC-/	m- S"s#. las#rad) - Em&alses 9 1a'ales - SOCYR EPDM %!/-

Impermeabilización de EMBALSES Y CANALES.

Suministro e instalación de membrana impermeabilizante prefabricada monocapa de caucho EPDM 100% vulcanizado SOCYR de VERSIGARD de 1,52 mm. de grueso constante, marcaje CE, se presenta en obra en grandes módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Classificació L4, la máxima al punzonamiento estático. Sistema de instalación en frío.

Colocada flotante sobre Geotextil de 300g/m2 como separador entre soporte y lámina impermeabilizante. Los encuentros con puntos singulares como sumideros y admisiones se realizarán con pletinas y contra pletinas y tuercas de seguridad de acero inoxidable NO incluidas en la presente. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 200 mm. previa imprimación "SOCYPRIMER" o "V-150 SPLICE PRIMER de Versigard" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 150 mm." o "SEAM TAPE de Versigard" a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío. La membrana aportará continuidad desde la base, taludes y coronación de la balsa hasta entregarse en zanja perimetral existente.

OBSERVACIONES:

La agresividad del soporte puede hacer que se aumente el CBR del geotextil de base.

Para embalses y canales se recomienda contactar con el Dep. de Proyectos de SOCYR y hacer un estudio personalizado.

0,00	24,89	0,00

TOTAL SU$CAPÍTULO E% 1;~GIC SOCYR - Mem&ra'as EPDM

~~&~~~~~ 9 A1<

1'

~~$~~~~~~~~ ~% ~@~~~~ ~~~~~ ~ ~~~&~~'~~ ~~~~ ~

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 24

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC33	m2 Sist adherido - Fachadas - SOCYR EPDM 1,14

Sistema de impermeabilización de fachadas con membranas de caucho EPDM SOCYR de VERSIGARD:

Revestimiento con membrana impermeabilizante elastomérica de caucho EPDM SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. resistente a la intemperie, rayos ultraviolados, ozono, lluvias ácidas, ambientes marinos, marcaje CE, se presenta en obra en mantas o módulos o mantas sin uniones (2,15 m. 3,05 m. 6,10m. 9,15m. 12,20m. ó 15,25 m. de ancho por 30,05 m. de largo ó 61 m. de largo). Colocación previa de banda de caucho EPDM SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. totalmente adherida en el dintel de cada hueco, 50 cm. de ancho repartidos en partes iguales en fachada y dintel usando el adhesivo de soporte del sistema SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD Rendimiento de 1 litro por cada 1,5 m2

Colocación, transversal al edificio, de rollos de caucho EPDM SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. de 1,5 m. de ancho por 10-20 m. de largo totalmente adheridos con adhesivo de soporte SOCYCOLA I o COLA G-200 BONDING de VERSIGARD, iniciando su colocación de abajo a arriba buscando la unión entre rollos a favor del agua, solapándose 10 cm. tratados con adhesivo de reticulación para solape SOCYCOLA.

Colocación posterior de banda de caucho EPDM SOCYR de VERSIGARD 1,14 mm. totalmente adherida en la repisa/alféizar de cada hueco, 50 cm. de ancho repartidos en partes iguales en repisa y solapando en la fachada a favor del agua con el adhesivo de solape, SOCYCOLA -SA o SPLICE ADHESIVE de Versigard.

OBSERVACIONES:

El nuevo Código Técnico de la Edificación marca para FACHADAS VENTILADAS "barreras impermeables" en el arranque de fachada a 15 cm. por encima del nivel del suelo y a todo el espesor de la fachada para evitar el ascenso de agua por capilaridad. (pág. Hs1-15 figura 2.7).

Se menciona "lámina continua impermeable" en los Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles (pág. Hs1.17 figura 2.10).

"Barrera impermeable" en el Encuentro de la fachada con carpintería retranqueada respecto a la fachada (pág. Hs1-17 figura 2.11). Baberos en las jambas que cubran los precercos y/o cercos prolongándose 10 cm. en la hoja principal; alféizar con vierteaguas impermeable o sobre "barrera impermeable" con goterón e inclinación de 10° (pág. Hs1-18 fig. 2.12).

Antepechos y remates superiores de las fachadas rematados con albardillas impermeables y con uniones impermeables o sobre "barrera impermeable" con pendiente exterior de 10°

Aleros y cornisas que sobre salgan más de 20 cm. del plano de fachada deben ser impermeables o protegerse con "barrera impermeable" que remonte no menos de 15 cm. y disponer de goterón.

0,00	14,46	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO El OIX~GIC SOCYR - Membranas EPDM

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 25

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

SUBCAPÍTULO E1 0IS_GIC SOCYR - Membranas termoplásticas - TPO

UGIC4111	m2 Cubierta Deck - TPO SOCYR VERSIGARD 1,14

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS DECK CON MEMBRANAS TPO SOCYR de VERSIGARD.

Suministro y colocación de barrera de vapor mediante film de polietileno galga 400

Suministro y colocación de aislante térmico y acústico de lana de roca volcánica de doble densidad capa superior 210 kg'm3 y capa inferior 130-135 kglm3 en paneles rígidos de 240x120 x 5 cm. conductividad térmica 1,30 m2 K/V euro clase A1, tipo DUROCK de RockWool o equivalente.

Fijado mecánicamente a chapa metálica.

Suministro y colocación de membrana impermeable reflexiva TPO SOCYR de VERSIGARD de 1,14 mm. de grueso constante con armadura de poliéster y 1,22 kglm2. Color blanco, gris o beig. Garantía de material de 15 años a intemperie.

Presenta a obra en rollos de (1,21 m. 1,82 m. 2,43 m. 3,05 m. 3,65 m. de ancho por 30,48 m.) de largo anclado mecánicamente con placas galvánicas y tortillería apropiada de cabeza lacada punta de broca de 7,3 cm. oculta bajo el área de solape de 15 cm. mínimos, de los cuales se unirán por termofusión 4 cm.. La chapa metálica debe tener un grosor mínimo de 0,7 mm. Las esquinas y puntos singulares rematados con flashing o prefabricados del sistema SOCYR de VERSIGARD.

0,00	41,92	0,00

UGIC4112	m2 Cubierta Deck - TPO SOCYR VERSIGARD 1,52

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS DECK CON MEMBRANAS de 1,52 mm.

Suministro y colocación de barrera de vapor mediante film de polietileno galga 400

Suministro y colocación de aislante térmico y acústico de lana de roca volcánica de doble densidad capa superior 210 kg'm3 y capa inferior 130-135 kglm3 en paneles rígidos de 240x120 x 5 cm. conductividad térmica 1,30 m2 K/V euro clase A1, tipo DUROCK de RockWool o equivalente. Fijado mecánicamente a chapa metálica.

Suministro y colocación de membrana impermeable reflexiva TPO SOCYR de VERSOGARD de 1,52 mm. de grueso constante con armadura de poliéster y 1,22 kglm2. Color blanco, gris o beig. Garantía de material de 15 años a intemperie.

Presenta a obra en rollos de (1,21 m. 1,82 m. 2,43 m. 3,05 m. 3,65 m. de ancho por 30,48 m.) de largo anclado mecánicamente con placas galvánicas y tornillería apropiada de cabeza lacada punta de broca de 7,3 cm. oculta bajo el área de solape de 15 cm. mínimos, de los cuales se unirán por termofusión 4 cm.. La chapa metálica debe tener un grosor mínimo de 0,7 mm. Las esquinas y puntos singulares rematados con flashing o prefabricados del sistema SOCYR de VERSIGARD.

0,00	45,75	0,00

UGIC41RO	ml Remate perimetral - Roza

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM remontando 20 cm. mínimos por encima del acabado final de la cubierta mediante la adhesión de la membrana en todo el paramento vertical e incluso dentro de la roza existente en el soporte, con los adhesivos del sistema, y rellenada de mortero hidrófugo.

0,00	15,45	0,00

UGIC41BA	ml Remate perimetral - Barra de anclaje final

Opción Fijación Perimetral4

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio preperforada de 2,5 cm. de ancho por 3,05 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva fijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	20,59	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 26

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

UGIC41CO	ml Remate perimetral - Coronación

Opción Fijación Perimetral:

Fijación perimetral de la membrana de caucho EPDM 20 cm. mínimos por encima del acabado de la cubierta mediante "Barra de Anclaje Final" de aluminio pre perforada de 2,5 cm. de ancho por 3 m. de largo, con goterón para sustentar sellado flexible. y anclada mecánicamente en el ángulo mediante colocación previa de Banda Perimetral Armada Autoadhesiva ijada mecánicamente con barra de solera galvánica del sistema.

0,00	57,62	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO El OIS_GIC SOCYR - Membranas

emp6	O

TOTAL CAPÍTULO PRODU_SOC SOCYR - sistemas 	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 27

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO PROD~~SOC SOCYR - pr)d(1#)s

SU$CAPÍTULO E% IMGGIC SOCYRSA- L6m"'as s"'#C#"1as

APARTADO E% IMGGIC8 L6m"'as s"'#C#"1as de EPDM SOCYR de ;ERSIGARD

SOCC8%	m- SOCYR EPDM de ;ERSIGARD 5%!%. mm7

0,00	9,14	0,00

SOCYC8-	m- SOCYR EPDM de ;ERSIGARD 5%!/- mm7

0,00	12,24	0,00

SOCYC8.	m- SOCYR EPDM $LANCA de ;ERSIGARD 5%!/- mm7

0,00	24,12	0,00

TOTAL APARTADO E% IMGGI C8 L6m"'as s"'#C#"1as de EPDM

TOTAL SU$CAPÍTULO E% 1 MGGI C SOCYRSA- L6m"'as

SU$CAPÍTULO E% 1MHGI C- SOCYRSA- Pr)d(1t)s A(x"l"ares EPDM (SOCYRSA)

PGIC/%	I# Ad<es"*) de s)p)r#e SOCYCOLAI 5&)#e - It7 ) COLA G-- $ONDING

0,00	5,90	0,00

PGIC/-	I# Ad<es"*) de s)p)r#e SOCYCOLAI 5&)#e / I#.7 ) COLA G- $ONDING

0,00	6,51	0,00

PGIC/,	I# Ad<es"*) de s)p)r#e SOCYCOLAI 51a2a -. &)#es % I#.7 ) COLA G-

0,00	8,15	0,00

PGIC/.	I# Ad<es"*) de s)lape SOCYCOLA SA 5&)#e / '#.7 ) SPLICE ADHESSI;E

0,00	8,18	0,00

PGIC//	I# Ad<es"*) de s)lape SOCYOLA SA 51a2a %- &)#es % I#.7 ) SPLICE ADH

0,00	9,65	0,00

PGIC/8	1# Sella'#e de s)lape MASILLA G-, LAP SEALANT de ;ERSIGARD

0,00	5,98	0,00

PGIC/?	I# SOCYPRIMER ) ;-%/ SPLICE PRIMER de ;ERSIGARD

0,00	7,87	0,00

PGIC/D	ml ALASHING AUTOADHESI;O

0,00	13,49	0,00

PGIC/E	(d $a2a'#es EPDM 5D E%% E%-/ 7

0,00	12,27	0,00

PGIC/G	ml Per3"l de 1)r)'a1"4'

PERFIL DE CORONACIÓN

El perfil está pensado para rematar la impermeabilización en la corona de los perímetros.

Elemento de chapa galvánica pre lacada en piezas de 0,6 mm. de grueso 3,05 m. de largo y con anchuras variables para diferentes gruesos de muro (20-30 cm.) . Consta de unos elementos de fijación mecánica, bases, que son fijados cada metro para posteriormente recibir el perfil final por presión, dejando la tornillería oculta.

El soporte de obra sobre el que se fijan las bases galvánicas previas debe ser uniforme y con un leve peralte hacia el interior.

nota: Para anchos especiales y colores personalizados consultar con G ISC OSA.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 28

| SOCYR EPDM CÓDIGO | RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES | CANTIDAD PRECIO |  | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSOCIA |  |  |  |  |
|  | ml Socytape junta rapida 7,5 / 15 cm o SEAM TAPE de VERSIGARD. | 0,00 34,50 |  | 0,00 |
| PSOC2A | ud Cazoleta sencilla de EPDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSOC3A | ud Parahojas universal en Polietileno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSOC4A | ud Cazoleta sifónica de EPDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSOC5A | ud Cazoleta de EPDM salida lateral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSOC6A | ud Accesprio de recodo para cazoleta de EPDM con salida lateral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSOC7A | ud Paragravilla universal en polietileno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL SUBCAPÍTULO El 0IMHGIC2 SOCYRSA - Productos |  |  |  |
|  | Auxiares S UBCAPÍTULO El OIMJGI C SOCYRSA - Geotextiles y drenantes |  |  |  |
| PSOCDI | APARTADO E1 OIMJGIC1 Drenajes |  |  |  |
|  | m2 DREN-A 20 ( espesor de 20 mm ) |  |  |  |
| PSOCD2 | m2 SOCYDREN Lamina drenante (espesor de 8 mm) | 0,00 | 4,84 | 0,00 |
| PSOCD3 | m2 SOCYDREN G Lámina drenante con geotextil a 2 c (espesor de 8 mm) | 0,00 | 5,08 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 6,32 | 0,00 |

TOTAL APARTADO El OIMJGICl Drenajes......................................

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 29

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

APARTADO E1 0IMJGIC2 Geotextiles

PSOCAI	m2 GEOTEX PES 100 (gramaje 100 gr/m2)

0,00	0,84	0,00

PSOCA2	m2 GEOTEX PES 150 (gramaje 150 gr/m2)

0,00	1,12	0,00

PSOCA3	m2 GEOTEX PES 3 00 (gramaje 3 00 gr/m2)

0,00	1,35	0,00

TOTAL APARTADO El 0IMJGI C2 Geotextiles

TOTAL S UBCAPÍTULO El 0IMJGIC SOCYRSA - Geotextiles y S UBCAPÍTULO El 0IMSOCHUM SOCYRSA - HUMEDADES

SOCYMUR	ud Humedas por capilaridad - Aditivo SOCYMUR

Aditivo que permite realizar un revoque celular con estructura micro porosa sin formar presión, y aumentar notablemente la velocidad de evaporación de la humedad contenida en las mamposterias, transportando en su interior un elevado flujo de aire seco.

0,00	0,00	0,00

SOCYSEL	ud Humedad por capilaridad - Liquido antisalino SOCYSEL

Liquido incoloro que se utiliza para el tratamiento estructural de penetración, es resolutivo de las salinidades higroscópicas, indicado para el saneamiento de las mamposterias que deben volverse a revocar con argamasa transpirante a base de SOC YM U R.

0,00	0,00	0,00

TOTAL S UBCAPÍTULO El 0IMSOCHUM SOCYRSA - S UBCAPÍTULO El 0MS OCMORT SOCYRSA - MORTEROS

SOCYSEAL	KG Mortero de revestimiento impermeable para hormigóm y mamposteria

SOCYSEAL, es un mortero en base a cemento, aditivos especiales y áridos de granulometria controlada apto para la impermeabilización a presión directa y/o indirecta y la proteccion frente a la prenetación sobre soportes de hormigón, ladrillo, piedra, bloques, paneles y elementos prefabricados, enfoscados de mortero de cemento y mamposteria en general.

0,00	0,00	0,00

SOCYREST	KG Mortero de fraguado rápido para restauración de hormigones y enf

SOCYREST, es un preparado listo para uso instantaneo a base de cementos especiales y aditivos que le confieren propiedades de mortero para reparaciones de fraguado rapido, sin presentar encogimiento, retracción, etc. Se adhiere fuertemente al soporte y restaura estructuralmente el hormigón dándole su forma original.

0,00	0,00	0,00

SOCYPLUG	KG Mortero hidráulico de fraguado instantaneo para obturar vias agu

SOCYPLUG, es un mortero de cemento hidráulico de fraguado inmediato que obtura instantaneamente el agua procedente de grietas, fisuras y aberturas formadas en el hormigón y en otros soportes. Es ligeramente expansivo, comienza su fraguado a los pocos segundos y finaliza completamente después de 3 a 5 minutos segffl la temperatura ambiente. Una vez endurecido forma un cuerpo con el soporte donde es aplicado. Envasado en forma de polvo gris, solo precisa adicionar agua para hacer la mezcla.

0,00	0,00	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO El 0MSOCMORT SOCYRSA -

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

| SUBCAPÍTULO E1 0IMHGIC SOCYRSA - Productos Auxiliares y pinturas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| APARTADO E1 0IMHGIC1 SOCYR - Pinturas / Productos Auxiliares |  |  |  |
| SUBAPARTADO E1 0IMHGIC11 SOCYR - Productos Auxiliares EPDM (rubbergard) |  |  |  |
| PGIC71 lt SOCYPRIMER o V-150 SPLICE PRIMER de VERS caja 4 botes de 3,8 lt. |  |  |  |
|  | 0,00 | 14,15 | 0,00 |
| PGIC72 lt SOCYPRIMER o V-150 SPLICE PRIMER de VERSIGARD bote 1lt. |  |  |  |
|  | 0,00 | 11,95 | 0,00 |
| PGIC73 ml SEAM TAPE de VERSIGARD DE 7,5 cm. |  |  |  |
|  | 0,00 | 3,07 | 0,00 |
| PGIC74 ml SEAM TAPE de VERSIGARD de 15 cm. |  |  |  |
|  | 0,00 | 4,90 | 0,00 |
| PGIC75 ml FLASHING AUTOADHESIVO de 22,5 cm. |  |  |  |
|  | 0,00 | 14,87 | 0,00 |
| PGIC76 lt SOCYCOLA I o G-2 00 BONDING DE VERSIGARD. |  |  |  |
|  | 0,00 | 10,59 | 0,00 |
| PGIC77 lt Adhesivo de solape (COLA NEGRA) SOCYCOLA SA |  |  |  |
|  | 0,00 | 17,48 | 0,00 |
| PGIC78 ct MASILLA EXTERIOR o G-3 00 LAP SEALANT de VERSIGARD |  |  |  |
|  | 0,00 | 12,09 | 0,00 |
| PGIC79 ud Brocha plana |  |  |  |
|  | 0,00 | 5,30 | 0,00 |
| PGIC7A ud Sombreretes autoadhesivos |  |  |  |
|  | 0,00 | 42,53 | 0,00 |
| PGIC7B ud Rodillo de silicona |  |  |  |
|  | 0,00 | 42,34 | 0,00 |
| PGIC7H ud Tornillos de fijación de 5,72 cm. ( 2 Y.," ) |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| PGIC7I ud Tornillos de fijación de 7,30 cm. ( 2 7/8" |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| PGIC7J ud Tornillos de fijación de 8,26 cm. ( 3 Y.," ) |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| PGIC7K ud Placas de fijación de 7,3 0 cm. ( 2 7/8" ) |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| SOCYR7L ml Barras de anclaje solera |  |  |  |
|  | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
| SOCYR7M ml Barras de anclaje final |  |  |  |
|  | 0,00 | 3,86 | 0,00 |
| 27 de septiembre de 2011 |  |  | Página 30 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

27 de septiembre de 2011	Página 31

SOCYR EPDM

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

PGIC/G	ml Per3"l de 1)r)'a1"4'

PERFIL DE CORONACIÓN

El perfil está pensado para rematar la impermeabilización en la corona de los perímetros.

Elemento de chapa galvánica pre lacada en piezas de 0,6 mm. de grueso 3,05 m. de largo y con anchuras variables para diferentes gruesos de muro (20-30 cm.) . Consta de unos elementos de fijación mecánica, bases, que son fijados cada metro para posteriormente recibir el perfil final por presión, dejando la tornillería oculta.

El soporte de obra sobre el que se fijan las bases galvánicas previas debe ser uniforme y con un leve peralte hacia el interior.

nota: Para anchos especiales y colores personalizados consultar con GISCOSA.

0,00	34,50	0,00

TOTAL SU$APARTADO E% 1MHGIC%% SOCYR - Pr)d(1#)s

~(="~"~~~ ~~~~ 5(&&>7 TOTAL APARTADO E% 1MHGIC% SOCYR - P"'#(ras E Pr)d(1#)s

APARTADO E% IMHG1 C, SOCYR - L)sa 3"l#ra'#e

PGIC/A	m- L)sas 3"l#ra'#es

LOSAS FILTRANTES

Dimensiones: 600x 600 mm.

Espesor: Total 77 mm. formados por 40 mm. de hormigón poroso de alta resistencia y 40 mm. de

XPS poliestirenos extruido tipo IV.

Compresión: 300 Kpa

Flexotracción: 20 kg/cm2

Peso por losa: 8,6 kg.

Conductividad térmica: 0,034 W/(mk)

Reacción al fuego: E (M-1)

Absorción agua: 0,2% en volumen, por inmersión

Losas por m2: 8,33 unidades

Kg/m2: 72 kg.

Losas por palet: 120 (14,4 m2)

Colores: Gris y blanco

0,00	22,00	0,00

TOTAL APARTADO E% 1MHGIC, SOCYR - L)sa 3"l#ra'#e.~~~~~~~~~~~~ TOTAL SU$CAPÍTULO E% 1MHGIC SOCYRSA - Pr)d(1#)s

"

TOTAL CAPÍTULO PROD~~SOC SOCYR - pr)d(1#)s 	!

TOTAL 	!